ИНФОРМАЦИОНЕН   ЛИСТ

В съответствие с Регламент (EC) 453/2010   Приложение II,Регламент (EC) №1907/2006 (REACH),Регламент (EC) № 1272/2008 (CLP),2015/830/EU

Дата на издаване: 2015-05-15                           Версия : 03

Стр.(брой) - 7

Наименование на препарата

А Ц Е Т О Н

1. Наименование на препарата и фирмата

##### 1.1. Наименование на веществото /препарата

| 1.1 Индентификация на продукта |  |
| --- | --- |
| Търговско име: Код | АЦЕТОН |
| 1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват |  |
| Употреба(и): | Универсален разтворител на лакови покрития,масла,мазнини и за почистване на повърхности преди лепене |
| 1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност |  |
| Производител | „ХИМИРЕКС”ООД ул.” Цар Самуил” № 98 гр.София тел/факс.: 931 18 96 |
| Дистритутор : | „ХИМИРЕКС”ООД ул.” Цар Самуил” № 98 гр.София тел/факс.: 931 18 96 |
| 1.4 Телефон за спешна помощ |  |
| Телефон за спешна помощ: | Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов" телефон за спешни случаи / факс: +359 2 9154 409 е-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg http://www.pirogov.bg |

2. Описание на опасностите

2.1 Класифициране на веществото или сместа

| Класификация в съответствие с Регламент 1272/2008 (CLP) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предупреждения за опасност | H225 H319 H336 H066 | Силно запалими течност и пари. Предизвиква сериозно дразнене на очите. Може да предизвика сънливост или световъртеж. Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата. |  |  |  |
| 2.2 Елементи на етикета |  |  |  |  |  |
| Етикетиране в съответствие с Регламент 1272/2008 (CLP) |  |  |  |  |  |
| Пиктограма (и) GHS02 GHSO7 |  |  |  |  |  |
| Сигнална дума |  | Опасно. |  |  |  |
| Предупреждения за опасност | H225 H319 H336 H066 | Силно запалими течност и пари. Предизвиква сериозно дразнене на очите. Може да предизвика сънливост или световъртеж. Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата. |  |  |  |
| Препоръки за безопасност | Р102 Р210 P304 +З34 Р 302 + Р352 Р305 + Р351 + Р338 Р301 + Р310 Р501 | Да се съхранява извън обсега на деца. Да се пази от топлина/ искри/открит пламък/нагорещени повърхности. Тютюнопушенето забранено. ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА:Измийте обилно със сапун и вода. ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в център по токсикология или лекар. Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с местната уредба |  |  |  |
| 2.3 Други опасности |  |  |  |  |  |
| PBT/vPvB: |  |  | В съответствие с приложение XIII от Регламент (ЕО) № 1907/2006, не е устойчиво,биоакумулиращо и токсично (PBT) или много устойчиво и много биоакумулиращо (vPvB). |  |  |

3. Състав на препарата

| Наименование на съставката | Концентрация (%) | CAS№/ ЕС №/ Индекс № | Класифици ране по Директива 67/ 548/ЕС | Класифициране по Регламент (ЕО) 1272/2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пропанон | 100 | 67-64-1/ 200-662-2 | F, Xi , R 11, 36, 66, 67 | Flam.Liq.2,H224 Eye Irrit.2 H319 STOT SE 3 H336 EUH066 |

4. Мерки за оказване на първа помощ.

| При контакт с очите: | Очите да се изплакнат обилно с течаща вода при широко отворени клепачи в продължение на поне на 10-15 минути. Потърсете медицнска помощ. |
| --- | --- |
| При контакт с кожата: | Измийте замърсената кожа обилно с вода и сапун. |
| При поглъщане: | Устата да се изплакне с вода , без да се поглъща. Не предизвиквайте повръщане. Незабавно да се потърси медицинска помощ. |
| При вдишване: | Изнесете пострадалия на чист въздух и го оставете в покой. Потръсете медицинска помощ при наличие на дискомфорт. |

5. Мерки при гасене на пожар.

| 5.1 Пожарогасителни средства |  |
| --- | --- |
| Подходящи: | СО2, сухи прахове, водна мъгла или спрей. |
| Не подходящи: | Няма данни. |
| 5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа продукти при изгаряне: Опаковките да се изнесат от зоната на пожара и да се обливат със студена вода. Да се избягва вдишването на парите. Да се отстранят от зоната на пожара неоторизираните лица |  |
| 5.3 Съвети за пожарникарите специалните предпазни средства : специално защитно облекло и дихателни апарати.Да не се вдишват парите. предпазните действия замърсените води от гасенето на пожара да се обезвреждат. Да не се допуска замърсяване на канализацията. Неувредените опаковки да се изнесат от замърсената зона, ако са безопасни. |  |

6. Мерки при аварийно изпускане.

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи . Да се избягва контакта с очите и да се носят защитни ръкавици.

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда Да се избягва замърсяването на почвата и подпочвените слоеве. Да се избягва замърсяването на повърхностните води и канализацията. Да се съберат и обезвредят промивните води. В случай на замърсяване на въздуха, водните източници или канализацията, незабавно да се информират отговорните инстанции.

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване При разливане в домашни условия да се използва хартиени салфетки за попиване и да се изхвърлят в контейнерите за отпадъци. Замърсената зона да се почисти с вода.

6.4 Позоваване на други раздели виж раздел 8 и 13

7. Работа с препарата и съхранение.

| 7.1 Предпазни мерки за безопасна работа |  |
| --- | --- |
| Технически предпазни мерки: | Да се осигури общообменна вентилация.. |
| Общи (професионална хигиена): | Да се избягва контакта с кожата и очите . |
| 7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости |  |
| Условия за съхранение | Опаковката да съхранява при нормални условия. |
| Несъвместими вещества/смеси | Няма данни. |
| 7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и): масова и професионална |  |

8. Контрол при експозиция и лични предпазни средства.

| 8.1 Параметри на контрол |  |
| --- | --- |
| Гранични стойности на професионална експозиция | В Наредба 13/2003 г са посочени гранични стойности за въздуха за : - ацетон: 600.0 mg/m3/8 часа и 1400 mg/m3/15 минути |
| 8.2 Контрол на експозицията |  |
| Подходящ технологичен контрол: | Общообменна или локална венттилация да бъде осигурена. |
| Индивидуалните защитни мерки и лични предпазни средства |  |
| Респираторна защита: | При нормални условия на работа не е задължителна. |
| Защита на ръцете: | Химически устойчиви ръкавици. |
| Защита на очите/лицето: | Защитни очила . |
| Защита на кожата: | При нормални условия на работа не се изискват. |
| Хигиенни мерки: | Измиване на ръцете при работа с продукта. При работа с препарата да не се пуши, яде и пие. |

9. Физични и химични свойства.

| 9.1 Информация относно основните физични и химични свойства |  |
| --- | --- |
| Физично състояние: | безцветна течност |
| Мирис: | характерен |
| pH | 5,0-6,0 |
| точка на топене/замръзване; | 95,35°С |
| Пламна точка | Няма данни. |
| точка на запалване | 56,5°С |
| скорост на изпаряване | Няма данни |
| запалимост (твърдо вещество, газ) | Няма данни |
| долна/горна граница на запалимост и експлозия | Няма данни |
| налягане на парите | Няма данни |
| плътност на парите | Няма данни |
| относителна плътност | 0,7908/d20 |
| разтворимост(и) | Разтворим във вода. |
| коефициент на разпределение: n-октанол/вода | Няма данни. |
| температура на самозапалване | Няма данни |
| температура на разпадане | Няма данни |
| вискозитет | Няма данни |
| оксидиращи свойства | Няма данни. |
| експлозивни свойства; | Няма данни |
| 9.2 Друга информация други физични или химични параметри |  |

10. Стабилност и реактивоспособност

10.1 Реактивност няма данни.

10.2 Химична стабилност: стабилен при нормални условия на употреба и съхраняване.

10.3 Възможност за опасни реакции: влиза в реакция със силни окислители, алкални препарати.

10.4 Условия, които трябва да се избягват: да не се използва с холр отредялщи препарати!

10.5 Несъвместими материали: хлорни препарати, алкални препарати, силни окислители.

10.6 Опасни продукти на разпадане:СО , СО2, фосфорни оксиди.

11. Токсикологична информация.

| 11.1 Информация за токсикологичните ефекти |  |
| --- | --- |
| остра токсичност | Токсикологична информация за ацетон-а :. LD50 орална, плъхове – 5800 mg/kg. LD50 орална, мишки - 3 gm/kg. LD50 инхалаторна, бели мишки - 44 gm/m3/4H LD50 дермална, зайци – 9400 uL/kg. |
| дразнене; | Данни за за ацетон-а :. Draize test, заек, око : 20 mg – силен дразнител. Draize test, заек, кожа : 500 mg/ 24H – слаб дразнител. |
| корозивност; | Няма данни. |
| сенсибилизация; | Няма данни за наличие на сенсибилизращ потенциал. |
| канцерогенност; | Не канцерогенен |
| мутагенност; | Не е мутагенен |
| репродуктивна токсичност. | Не токсичен за репродукция |

12. Информация за околната среда.

| 12.1 Токсичност- няма данни за сместта. |  |
| --- | --- |
| Водорасли | Няма данни. |
| Дафния | Няма данни |
| Риби /краткосрочна/дългосрочна | Няма данни |
| Други | Няма данни. |
| 12.2 Устойчивост и разградимост |  |
| Биоразградимост: | биоразградимост над 90%. |
| Хидролиза, Окисляване | трудно се окислява |
| 12.3 Биоакумулираща способност |  |
| фактора за биоконцентрация | Не се очаква |
| коефициент на разпределение октанол-вода | Не е приложимо |
| 12.4 Преносимост в почвата |  |
| Коефициент на абсорбция: |  |
| 12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB Съгласно приложение XIII на Регламент (EC) No 1907/2006 – REACH : не устойчив, биоакумулиращ и токсичен и не е силно устойчив и силно биоакумулиращ- Няма данни. |  |

13. Третиране на отпадъците.

| 13.1 Методи за третиране на отпадъци | Съгласно националното законодателство |
| --- | --- |
| Отпадъци от опаковки/контейнери: | Съгласно действащото законодателство. |
| Третиране на отпадъци съгласно действащото законодателство | Съгласно действащото законодателство. |

14. Информация за транспортиране.

| 14.1. Номер по списъка на ООН | Няма данни. |
| --- | --- |
| 14.2. Точното наименование на пратката по списъка на ООН | Няма данни. |
| 14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране | Няма данни. |
| 14.4. Опаковъчна група | Няма данни. |
| 14.5. Опасности за околната среда | Няма данни. |
| 14.6. Специални предпазни мерки за потребителите | Няма данни. |
| 14.7. Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II от MARPOL 73/78 и Кодекса IBC | Не е приложимо |

15. Информация, съгласно действащата нормативна уредба.

15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

Регламент ( ЕО) № 1907/2008 на Европейския парламент относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).

Регламент (ЕС) № 453/3010 за изменение на Регламент ( ЕО) № 1907/2008 на Европейския парламент относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)., приложение.

Регламент ( ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси.

Директива 1999/45/ЕС на  Европейския парламент относно сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси.

Европейска Директива 76/769/ЕИО относно ограниченията за пускане на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати.

ЕСВ-ESIS-Европейски химични вещества- информационна система, IUCLD.

Директива на Съвета 98/24/ЕО относно защитата на здравето и безопасността на работниците и рисковете, свързани с химични агенти при работа.

Директива 2000/39_ЕО на Комисията за установяване на първи списъци на индикативни гранични стойности на професионална експозиция за прилагане на Директива на Съвета 98/24/ЕО относно защитата на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти при работа.

Директива 89/656/ЕИО на Съвета относно минималните изисквания за здраве и безопасност на работниците при използването на лични предпазни средства на работното място.

Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г относно отпадъците.

Директива 2000/60/СЕ за установяване на рамката на действие на ОБщността в областта на водната политика.

Европейска Директива 91/689/СЕЕ на опасни отпадъци.

Европейска Директива 94/62/СЕ за опаковките и отпадъците.

Европейска Директива 1999/31/СЕ относно депонирането на отпадъци.

15.2 Оценка на безопасност на химично вещество или смес- Няма данни.

16. Друга информация

Посочената информация е предназначена само като насока за безопасна работа, използване, обработка, съхранение, транспортиране и обезвреждане и не трябва да се счита за гаранция или спецификация за качество. Информацията се отнася само за даденото вещество и не може да бъде валидна за смеси в които участва, освен ако не е посочено .

Значение на R- и Н-фразите от точ.3:

F, R11   Силно запалим

Xi R36   Дразни очите

R66   Повтаряща се експозиция може да предизвика сухота или напукване на кожата

R67   Парите могат да предизвикат сънливост или световъртеж

H 224 Изключително запалими течност и пари

Н 319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

H 336 Може да предизвика сънливост или световъртеж

EUH066 Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата