ИНФОРМАЦИОНЕН   ЛИСТ

В съответствие с Регламент (EC) 453/2010   Приложение II,Регламент (EC) №1907/2006 (REACH),Регламент (EC) № 1272/2008 (CLP),2015/830/EU

Дата на издаване: 25.05.2015 г.                             Версия : 03

Стр.(брой) - 9

Наименование на препарата

АНТИМУХЪЛ

1. Наименование на препарата и фирмата

##### 1.1. Наименование на веществото /препарата

| 1.1 Индентификация на продукта |  |
| --- | --- |
| Търговско име: | АНТИМУХЪЛ П-мо МЗ 0732-2/07.12.2015 |
| 1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват |  |
| Употреба(и): | Отстраняване на плесени от повърхности в помещения с висока влажност( бани, кухни и др). |
| 1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност |  |
| Производител | „ХИМИРЕКС”ООД София, Ул.” Цар Самуил” № 98 Тел.: + 359 2 931 18 96 |
| Лице, което пуска на пазара: | „ХИМИРЕКС”ООД София, Ул.” Цар Самуил” № 98 Тел.: + 359 2 931 18 96 |
| 1.4 Телефон за спешна помощ |  |
| Телефон за спешна помощ: | Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов" Телефон за спешни случаи / факс: +359 2 9154 409 E-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg http://www.pirogov.bg |

2. Описание на опасностите

2.1 Класифициране на веществото или сместа

| Класификация в съответствие с Регламент 1272/2008 (CLP) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Предупреждения за опасност | Н314 | Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите. |
| 2.2 Елементи на етикета |  |  |
| Етикетиране в съответствие с Регламент 1272/2008 (CLP) |  |  |
| Пиктограма (и) GSH 05 |  |  |
| Сигнална дума |  | Опасно |
| Предупреждения за опасност | Н314 | Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите. |
| Препоръки за безопасност | Р261 Р280 Р301 + Р330 + Р331 + Р 310 Р 303 + Р361 + Р353 + Р310 Р305+Р351+ Р338 + Р310 Р405 Р501 | Избягвайте вдишването на изпаренията. Използвайте предпазни ръкавици, предпазно облекло, предпазни очила, предпазна маска. ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА(или косата) незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. Да се съхранява под ключ. Съдържанието/съдът да се изхвърли като опасен отпадък. |
| 2.3 Други опасности :EUH031 # EUH206 |  | При контакт с киселини се отделя токсичен газ. Внимание!Дане се използва заедно с други продукти.Може да отдели опасни газове/хлор/. |
| PBT/vPvB: |  | В съответствие с приложение XIII от Регламент (ЕО) № 1907/2006, не е устойчиво,биоакумулиращо и токсично (PBT) или много устойчиво и много биоакумулиращо (vPvB). |

∑3. Състав на препарата

| Наименование на съставката | Концентрация (%) | CAS№/ ЕС №/ Индекс № | Класифициране по Регламент (ЕО) 1272/2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Натриев хипохлорит | 15.0 ( активен хлор 3.5-5.0) | 7681-52-9/ 231-668-3 | Skin Corr. 1B H314 Aquatic Acute 1H400 ЕUH031 |
| Натриев силикат | 3.0 | 1344-09-8/ 239-981-7 | Skin Corr. 1B H314 |
| Натриев хидроксид | 0.2-0.4 | 1310-73-2 / 215-185-5 | Skin Corr. 1A H314 |

4. Мерки за оказване на първа помощ.

| При контакт с очите: | Изплакнете очите обилно с течаща вода при отворен клепач в продължение поне на 10 -15 минути. Да се отстранят контактните лещи. При наличие на болка, зачервяване на очите или визуални промени , да се потърси медицинска помощ. Да се покаже етикета. |
| --- | --- |
| При контакт с кожата: | Да се свали замърсеното облекло и да не се използва преди да бъде почистено. Замърсеният кожен участък да се измие обилно с вода. В случай на дразнене и/или зачервяване, да се потърси медицинска помощ. Да се покаже етикета. |
| При поглъщане: | Дайте вода за пиене, ако пострадалият е в съзнание. Никога не давайте нещо през устата на лице, което не е в съзнание. Не предизвиквайте повръщане. Аспирацията на повърнати материи може да предизвика тежка химическа пневмония. Незабавно потърсете квалифицирана лекарска помощ. |
| При вдишване: | Пострадалият веднага да се изнесе на чист въздух. Да се държи на топло и спокойно място в странично-легнало положение. Ако симптоматиката продължи, потърсете квалифицирана лекарска помощ. |

5. Мерки при гасене на пожар.

| 5.1 Пожарогасителни средства |  |
| --- | --- |
| Подходящи: | СО2, пожарогасителен прах. По големи пожари да се гасят с устойчива на алкохол пяна. Може да реагира бурно и да предизвика експлозия. |
| Не подходящи: | Няма данни. |
| 5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа продукти при изгаряне |  |
| 5.3 Съвети за пожарникарите специалните предпазни средства : специално защитно облекло и дихателни апарати.Да не се вдишват парите. предпазните действия замърсените води от гасенето на пожара да се обезвреждат. Да не се допуска замърсяване на канализацията. Неувредените опаковки да се изнесат от замърсената зона, ако са безопасни. |  |

6. Мерки при аварийно изпускане.

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи Да се използват лични предпазни средства. Да се избягва контакта с кожата и очите. Да се носи защитно облекло и ръкавици. Да се ползват защитни очила. Вижте мерките за безопасност, посочени в раздел 8.

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда Да не се допуска попадане в околната среда. В случай на инцидент и/или разливане на препарата, да се предприемат мерки за неговото локализиране и ограничаване, а събраното количество от препарата да се съхранява временно в специални плътно затварящи се и обозначени съдове, след което да се предава на лица притежаващи разрешение по реда на чл.67 от Закона за управление на отпадъците(обн., ДВ, бр.53 от 2012 г,). Да се предприемат мерки за недопускане на замърсяване на повърхностните и подземните води, почвата, както и изпускане в канализацията.

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване При малки разливи на сушата да се използват инертни абсорбиращи материали-пясък, пръст, вермикулит. При големи разливи да се изпомпи разлятото количество в специално обозначени контейнери, след което остатъчните количества да се адсорбират с посочените по-горе адсорбиращи материали. Събраните количества да се съхраняват в специални плътно затварящи се и обозначени съдове и да се съхраняват временно на територията на фирмата, след което се предават на лица, притежаващи разрешение по реда на Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

6.4 Позоваване на други раздели виж раздел 8 и 13

7. Работа с препарата и съхранение.

| 7.1 Предпазни мерки за безопасна работа |  |
| --- | --- |
| Технически предпазни мерки: | Да се осигури общообменна вентилация. |
| Общи (професионална хигиена): | Да се осигури общо обменна или локална вентилация. Да не се допуска превишаване на граничната стойност на хлор и алкални аерозоли за работна среда. В случай на превишаване на граничните стойности за работна среда да се осигурят дихателни апарати. Да не се вдишват парите. Да се избягва директният контакт с очите и кожата. Замърсеното работно облекло веднага да се смени с чисто и сухо, и да бъде изпрано преди следващата употреба. Препаратът да се използва само по предназначение. Препаратът не гори, но поддържа горенето. Риск от пожар и експлозия при контакт с нагорещени предмети и запалими материали. |
| 7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости |  |
| Условия за съхранение | в оригинална, добре затворена оргинална опаковка, в сухи и добре вентилирани помещения, далече от храни, напитки и при температури от 5 до 30оС. Да не се излага на пряка слънчева светлина. Да не се съхранява със силни окислители и киселини.Да се пази от влага. |
| Несъвместими вещества/смеси | Няма данни. |
| 7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и): няма данни. |  |

8. Контрол при експозиция и лични предпазни средства.

| 8.1 Параметри на контрол |  |
| --- | --- |
| Гранични стойности на професионална експозиция | Съставки; Гранични стойности за въздуха на работното място. Свободен хлор; 3.0 мг мз (Наредба 13, ДВ,бр.8/2003). Натриев хидроксид; 2.0 мг мз (Наредба 13, ДВ,бр.8/2003). |
| 8.2 Контрол на експозицията |  |
| Подходящ технологичен контрол: | Общообменна или локална вентилация е задължителна при нормален режим на работа. Наднормени концентрации не могат да бъдат създадени при спазване на условията на нормална употреба. |
| Индивидуалните защитни мерки и лични предпазни средства |  |
| Респираторна защита: | В случай на разпръскване или при недостатъчна вентилация да се осигури дихателен апарат. |
| Защита на ръцете: | Защитните ръкавици трябва да бъдат избрани съобразно продължителността на употреба на препарата на работното място. При работа с продукта да се носят подходящи защитни ръкавици, изработени от нитрил, латекс или винил. Ръкавиците трябва да бъдат свалени веднага при показване на нарушена цялост. |
| Защита на очите/лицето: | Да се избягва контакта с очите. Да се ползват плътно прилепващи очила. |
| Защита на кожата: | Да се носи престилка или облекло, предпазващо от контакт с кожата. |
| Хигиенни мерки: | Измиване на ръцете преди почивка и след работа с продукта. Незабавно да се свали замърсеното облекло. |

9. Физични и химични свойства.

| 9.1 Информация относно основните физични и химични свойства |  |
| --- | --- |
| Външен вид: | Течност |
| Мирис: | характерен |
| pH | 10.0 -11.0 |
| точка на топене/замръзване; | Няма данни. |
| точка на кипене | Няма данни |
| точка на запалване | Не запалима |
| скорост на изпаряване | Няма данни |
| запалимост (твърдо вещество, газ) | Няма данни |
| долна/горна граница на запалимост и експлозия | Няма данни |
| налягане на парите | Няма данни |
| плътност на парите | Няма данни |
| относителна плътност | 1.000 - 1. 060 g/cm3, 20 оС. |
| разтворимост(и) | Разтворима във вода |
| коефициент на разпределение: n-октанол/вода | Не е приложимо |
| температура на самозапалване | Няма данни |
| температура на разпадане | Няма данни |
| вискозитет | Няма данни |
| оксидиращи свойства | Няма данни. |
| експлозивни свойства; | Няма данни |
| 9.2 Друга информация други физични или химични параметри |  |

10. Стабилност и реактивоспособност

10.1 Реактивност Реактивността на сместа не е изследвана.

10.2 Химична стабилност: стабилен при нормални условия на употреба и съхранение.

10.3 Възможност за опасни реакции: няма данни.

10.4 Условия, които трябва да се избягват: високи температури, висока относителна влажност.

10.5 Несъвместими материали: силни основи, киселини, окислители, ГУМА, ВИНИЛ, АЛУМИНИЙ, МЕД, МЕСИНГ, ХРОМ, ПОЗЛАТЕНИ ПОВЪРХНОСТИ, ЛАКИРАНО ДЪРВО, ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИИ, НЕГЛАНЦИРАНИ КЕРАМИЧНИ ПОВЪРХНОСТИ.

10.6 Опасни продукти на разпадане: хлор, азотни и въглеродни оксиди.

Токсикологична информация.

11. Токсикологична информация.

| 11.1 Информация за токсикологичните ефекти |  |
| --- | --- |
| остра токсичност | За натриев хидроксид: Орална LD50(заек)-250 mg/kg; Дермална LD50(плъх)-500-1500 mg/kg; За натриев хипохлорит: Орална LD50(плъх) -1800 mg/kg; |
| корозивност; | Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите. |
| сенсибилизация; | Няма сенсибилизиращ потенциал. |
| канцерогенност; | Сместа не съдържа канцерогенни съставки. |
| мутагенност; | Сместа не включва мутагенни съставки. |
| репродуктивна токсичност. | Сместа не съдържа съсътавки токсичен за репродукция |

12. Информация за околната среда.

. Информация за околната среда.

| 12.1 Токсичност- няма данни за сместта. |  |
| --- | --- |
| Водорасли | Няма данни за сместта. |
| Дафния | Няма данни. |
| Риби /краткосрочна/дългосрочна | Няма дани. |
| Други | Няма данни. |
| 12.2 Устойчивост и разградимост |  |
| Биоразградимост: | ПАВ, включени във формулацията са биоразградими съгласно изискванията на Регламент 648/2004 г за детергентите. |
| Хидролиза, Окисляване |  |
| 12.3 Биоакумулираща способност |  |
| фактора за биоконцентрация | Няма данни. |
| коефициент на разпределение октанол-вода | Няма данни. |
| 12.4 Преносимост в почвата: няма данни. |  |
| Коефициент на абсорбция: | Няма данни. |
| 12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB Съгласно приложение XIII на Регламент (EC) No 1907/2006 – REACH : не устойчив, биоакумулиращ и токсичен и не е силно устойчив и силно биоакумулиращ- Няма данни. |  |

13. Третиране на отпадъците.

| 13.1 Методи за третиране на отпадъци | Съгласно националното законодателство |
| --- | --- |
| Отпадъци от опаковки/контейнери: | Код на отпадъците съгласно Наредба№3 за Класификация на отпадъците/ДВ.Брой 44/2004г.: 07 06 Отпадъци от производство формулиране, доставяне и употреба на мазнини, смазки, сапуни, перилни и почистващи препарати, дезинфекциращи средства и козметични продукти. 07 06 01- промивни води и матерни луги 15 01 Опаковки 15 01 10 –опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества. |
| Третиране на отпадъци съгласно действащото законодателство | След употреба опаковката да се промива обилно с вода, като промивните води се събират в специални съдове. След употреба, опаковката се събира в специални, плътно затварящи се и обозначени съдове и се съхранява временно на територията на фирмата, след което се предава на лица, притежаващи разрешение по чл. 67 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). |

14. Информация за транспортиране.

| 14.1. Номер по списъка на ООН | Не се класифицира като опасен при транспортиране. |
| --- | --- |
| 14.2. Точното наименование на пратката по списъка на ООН | Няма данни. |
| 14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране | Няма данни |
| 14.4. Опаковъчна група | Няма данни. |
| 14.5. Опасности за околната среда | Няма данни. |
| 14.6. Специални предпазни мерки за потребителите | Няма данни. |
| 14.7. Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II от MARPOL 73/78 и Кодекса IBC | Не е приложимо |

15. Информация, съгласно действащата нормативна уредба.

15. Информация, съгласно действащата нормативна уредба.

15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

Регламент ( ЕО) № 1907/2008 на Европейския парламент относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).

Регламент (ЕС) № 453/3010 за изменение на Регламент ( ЕО) № 1907/2008 на Европейския парламент относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)., приложение.

Регламент ( ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси.

Директива 1999/45/ЕС на  Европейския парламент относно сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси.

Европейска Директива 76/769/ЕИО относно ограниченията за пускане на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати.

ЕСВ-ESIS-Европейски химични вещества- информационна система, IUCLD.

Директива на Съвета 98/24/ЕО относно защитата на здравето и безопасността на работниците и рисковете, свързани с химични агенти при работа.

Директива 2000/39_ЕО на Комисията за установяване на първи списъци на индикативни гранични стойности на професионална експозиция за прилагане на Директива на Съвета 98/24/ЕО относно защитата на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти при работа.

Директива 89/656/ЕИО на Съвета относно минималните изисквания за здраве и безопасност на работниците при използването на лични предпазни средства на работното място.

Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г относно отпадъците.

Директива 2000/60/СЕ за установяване на рамката на действие на ОБщността в областта на водната политика.

Европейска Директива 91/689/СЕЕ на опасни отпадъци.

Европейска Директива 94/62/СЕ за опаковките и отпадъците.

Европейска Директива 1999/31/СЕ относно депонирането на отпадъци.

15.2 Оценка на безопасност на химично вещество или смес- Няма данни.

16. Друга информация

Посочената информация е предназначена само като насока за безопасна работа, използване, обработка, съхранение, транспортиране и обезвреждане и не трябва да се счита за гаранция или спецификация за качество. Информацията се отнася само за даденото вещество и не може да бъде валидна за смеси в които участва, освен ако не е посочено .

Значение на Предупреждения за опасност от точ.3:

Н 314 Причинява тежки изгаряния и сериозно увреждане на очите.

Н 315 Предизвиква дразнене на кожата.

Н 400 Силно  токсичен за водните организми.

EUH031При контакт с киселини се отделя токсичен газ.